Informatīvais ziņojums

“Par tehniskās apskates pakalpojuma  attīstību 
2021.-2030.gadam”

- Pašreizējās situācijas raksturojums

Transportlīdzekļu tehniskā apskate ir viens no plašāka regulējuma instrumentiem, lai panāktu, ka transportlīdzekļi to lietošanas laikā tiek uzturēti drošā un vides standartiem atbilstošā stāvoklī, kā arī uzlabotu drošību ceļu satiksmē, tādējādi aizsargājot cilvēku dzīvību, veselību un īpašumu.

Eiropas Savienībā transportlīdzekļu tehniskā apskate ir obligāta un to regulē Eiropas Padomes un Parlamenta 2014.gada 3.aprīļa Direktīva 2014/45/ES  par mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju periodiskajām tehniskajām apskatēm un par Direktīvas 2009/40/EK atcelšanu (turpmāk tekstā – Direktīva 2014/45/ES).

Saskaņā ar Direktīvu 2014/45/ES, dalībvalstis var organizēt tehniskās apskates procesu dažādi, bet jebkurā gadījumā valsts saglabā atbildību par tehniskās apskates organizēšanu pat tad, ja tā ir nodota privāto struktūru kompetencē.

Tiesību normas, kas izriet Direktīvas 2014/45/ES, Latvijā ir pārņemtas  ar Ministru kabineta 2017.gada 30.maija noteikumiem Nr.295 “Noteikumi par transportlīdzekļu valsts tehnisko apskati un tehnisko kontroli uz ceļa” (turpmāk tekstā – MK noteikumi Nr.295).

Saskaņā ar Ceļu satiksmes likuma 16.panta trešo daļu mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju (izņemot traktortehniku un tās piekabes) valsts tehnisko apskati Latvijā veic Ceļu satiksmes drošības direkcija, bet transportlīdzekļu tehniskā stāvokļa kontroli transportlīdzekļu valsts tehniskās apskates ietvaros — Ceļu satiksmes drošības direkcija vai Ceļu satiksmes drošības direkcijā šim nolūkam akreditēta persona.

Latvijā transportlīdzekļu valsts tehniskā apskate tiek veikta ne tikai, lai kontrolētu transportlīdzekļu tehnisko stāvokli, bet arī, lai nodrošinātu datu atjaunošanu transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā, atklātu tiesībaizsardzības iestāžu meklēšanā esošos transportlīdzekļus un veiktu normatīvajos aktos noteiktās kontroles funkcijas, kas saistītas ar transportlīdzekļa un tā vadītāja (īpašnieka, turētāja) piedalīšanos ceļu satiksmē.  Pamatojoties uz tiesību aktiem (Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likums, Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss, Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likums u.c.), tehniskajā apskatē tiek nodrošināta nodokļu un nenomaksāto naudas sodu samaksas kontrole un iekasēšana, obligātās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas kontrole, kā arī nodrošināti citi pasākumi un procedūras, kuriem ir ietekme uz ceļu satiksmes drošību un sabiedrisko kārtību kopumā (zādzību atklāšana u.c.), kā arī valsts un pašvaldību budžeta ieņēmumiem.

  - Transportlīdzekļu skaits un tehniskās apskates pakalpojumu apjoms

Latvijā 2019.gada 1.janvārī bija reģistrēti kopā apmēram 900 tūkstoši mehānisko transportlīdzekļu, kuriem jāveic tehniskā apskate. 2018.gadā kopā veiktas apmēram 796 tūkstoši pamatpārbaudes un 292 tūkstoši atkārtotās pārbaudes (1.attēls).

Reģistrētu transportlīdzekļu skaits Latvijā ik gadus pieaug vidēji par 1-3%.

| TL veids | Reģistrēto TL skaits uz 01.01.2019. | 2018.gadā tehniskajā apskatē |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Pamat-pārbaužu skaits | Iziet pamat-pārbaudē | % | Atkārtoto pārbaužu skaits | Iziet atkārtotajā pārbaudē | % |
| Kravas | 89211 | 83010 | 43543 | 52 | 35629 | 31174 | 87 |
| Vieglais | 707841 | 640457 | 380875 | 59 | 241725 | 218505 | 90 |
| Autobuss | 4632 | 8218 | 5910 | 72 | 2246 | 1968 | 88 |
| Piekabes, puspiekabes | 72372 | 53675 | 41161 | 77 | 10279 | 8813 | 86 |
| Motocikli, kvadricikli | 24870 | 10468 | 7745 | 74 | 1836 | 1715 | 93 |
| Kopā | 898926 | 795828 | 479234 | 60 | 291715 | 262175 | 90 |

1.attēls. Reģistrēto transportlīdzekļu un veikto tehniskās apskates darbību skaits 2018.gadā.

  - Esošais tehniskās apskates staciju tīkls Latvijā

Tehniskās apskates stacija ir speciāli ierīkota vieta (ēkas un teritorija) ar tajā nodarbināto atbilstošas kvalifikācijas personālu, kurā tiek veikta transportlīdzekļu valsts tehniskā apskate, tai skaitā to tehniskā kontrole, kura aprīkota ar nepieciešamajām iekārtām un ierīcēm nepieciešamo pārbaužu veikšanai atbilstoši normatīvo aktu prasībām, transportlīdzekļu stāvēšanai piemērota laukuma un pievedceļiem.

Šobrīd transportlīdzekļu tehniskā stāvokļa kontroli valsts tehniskās apskates ietvaros (turpmāk tekstā – tehniskā kontrole) Latvijā veic četras CSDD akreditētās sabiedrības - SIA “Auteko&TÜV Latvija”, SIA “Autests”, SIA “Scantest” un SIA “Venttests”.

Minētās sabiedrības nodrošina tehniskās kontroles pakalpojumus 31 tehniskās apskates stacijā Latvijas teritorijā, nodrošinot klientiem ērtu un ātru pakalpojuma pieejamību.

2.attēls. Karte ar esošajām TAS pēc transportlīdzekļa veida.

  - Tehnisko apskašu staciju darbības uzraudzība

CSDD šobrīd akreditē juridiskās personas tehniskās kontroles pakalpojuma sniegšanai un nodrošina tehniskās apskates staciju darbības uzraudzību un kvalitātes kontroli.

CSDD tehniskās kontroles procesa uzraudzības un kvalitātes kontroles ietvaros veic vismaz šādus pasākumus:

- izlases kārtā transportlīdzekli pakļauj atkārtotai tehniskā stāvokļa novērtēšanai uzreiz pēc tehniskās apskates veikšanas;

- tehniskās apskates stacijās transportlīdzeklim veic slēptās pārbaudes;

- veic videonovērošanu;

- validē tehniskajā kontrolē elektroniski fiksētus un pārraidītus veikto mērījumu rezultātus, proti, periodiski nosaka fiksēto datu atbilstību faktiskajiem lielumiem;

- analizē tehniskās kontroles rezultātus;

- nodrošina inspektoru darbības uzraudzību, to apmācību un atestāciju.

Lai sniegtā pakalpojuma sistēma būtu uzticama, kvalitatīva un kompetenta, visiem pakalpojuma sniedzējiem jābūt pārvaldības sistēmai, kas akreditēta atbilstoši LVS EN ISO/IEC 17020:2013 „Atbilstības novērtēšana. Prasības dažāda veida institūcijām, kas veic inspicēšanu” standarta prasībām.

  - Tehnisko apskašu sistēmas pilnveidošanas nepieciešamība

Pastāvošā tehniskās apskates sistēma Latvijā izveidota un pilnveidojusies 25 gadu laikā, un šobrīd pilnībā nodrošina objektīvu un kvalitatīvu transportlīdzekļu tehniskā stāvokļa kontroli, kā arī citu saistītu sabiedrībai nepieciešamu funkciju izpildi. Tomēr, lai turpinātu uzlabot iedzīvotājiem sniedzamo pakalpojumu pieejamību, kā arī ievērotu pilnveidoto normatīvo aktu prasības, nepieciešams veikt izmaiņas tehnisko apskašu sistēmā, kas, cita starpā, izriet no turpmāk minētā.

MK noteikumu Nr.295 81.punkts un 5.pielikumā ietvertās prasības paredz, ka no 2023.gada 1.janvāra tehnisko kontroli Latvijā veic akreditēta persona, kura izvēlēta publisko iepirkumu reglamentējošos tiesību aktos noteiktajā kārtībā un kas izpilda prasības attiecībā uz transportlīdzekļu tehniskās kontroles inspektoru kompetenci, apmācību un atestāciju, kā arī prasības transportlīdzekļu tehniskās apskates stacijai, tehniskās kontroles iekārtām un aprīkojumam.

Nodrošinot MK noteikumu nr.295 5.pielikuma nosacījumu izpildi, publisko iepirkumu principu piemērošana padarīs iespējamu jaunu tirgus dalībnieku ienākšanu Tehniskās kontroles pakalpojumu tirgū un veicinās privāto komersantu iesaisti saimnieciskajā darbībā, kā arī novērsīs bažas par nepamatotām barjerām iekļūšanai tirgū, kas paustas Konkurences padomes 2018.gada 16.jūlija Tirgus uzraudzības noslēguma ziņojumā “Konkurences ierobežojumi transportlīdzekļu valsts tehniskās apskates jomā”.

CSDD kā pasūtītājs, kas slēdz līgumu ar Tehniskās kontroles pakalpojumu sniedzējiem, realizēs iepirkumu atbilstoši Publisko iepirkumu likuma regulējumam, ievērojot šī informatīvā ziņojuma 2.nodaļā minētos principus.

- Tehniskās apskates pakalpojuma attīstība 2021.-2030.gadam

  - Pakalpojumu sniegšanas pamatprincipi

    - Pieejamība

Tehniskās apskates pakalpojuma pieejamību raksturo divi galvenie kritēriji – attālums līdz tehniskās apskates stacijai no jebkuras apdzīvotas vietas un gaidīšanas laiks pakalpojuma saņemšanai.

- Klientam ir svarīgi, lai jebkuru pakalpojumu varētu saņemt pēc iespējas tuvāk viņa dzīves vietai, tomēr, objektīvi plānojot attālumus starp stacijām, jāņem vērā arī resursu racionālas izmantošanas, samērīguma un efektivitātes principi. Latvijas ilgtermiņa attīstības 
stratēģijā 2020. – 2030.gadam paredzēts, ka ikvienam jānodrošina iespēja 45 minūšu laikā no jebkuras apdzīvotas vietas nokļūt tuvākajā nacionālas vai reģionālas nozīmes centrā. Šajos centros vēsturiski un arī pamatoti tikuši izvietoti dažādu valsts institūciju pakalpojumu centri.

Tāpēc arī tehniskās apskates staciju tīklu plānots izvietot nacionālas vai reģionālas nozīmes centros, kas nodrošina, ka attālums no jebkuras apdzīvotas vietas līdz vieglo automobiļu tehniskās apskates stacijai nepārsniegs 45 km. Ievērojot, ka kravas transportlīdzekļu (ieskaitot piekabes, puspiekabes un autobusus) skaits ir ievērojami mazāks, šo kategoriju transportlīdzekļiem attālums līdz tuvākai kravas auto tehniskās apskates stacijai nepārsniegs 70 km.

- Savukārt, gaidīšanas laiks tehniskās apskates pakalpojuma saņemšanai ir atkarīgs no apskatāmo transportlīdzekļu skaita un tehniskās apskates stacijas kapacitātes (caurlaidības). CSDD ir izstrādājusi īpašu metodiku, kā atbilstoši objektīviem datiem – reģistrēto transportlīdzekļu skaitam katrā reģionā (ievērojot arī to prognozējamo pieaugumu), kā arī statistiku par šajos reģionos veikto tehnisko apskašu skaitu, aprēķināms nepieciešamo tehniskās apskates līniju skaits. Metodikā ņemts vērā ne tikai dažāda veida transportlīdzekļu un pārbaužu veidu izpildei nepieciešamais laiks, bet arī tehnisko apskašu staciju darba laika, klientu ierašanās nevienmērīguma, laika rezerves u.c. aspekti. Veicot aprēķinus, ņem vērā CSDD klientu hartas prasību, lai 80% gadījumu gaidīšanas laiks uz pakalpojuma saņemšanu nepārsniegtu 30 minūtes.

    - Tehniskās apskates pakalpojuma kvalitāte - ceļu satiksmei un videi droši transportlīdzekļi

Galvenais tehniskās apskates mērķis ir objektīvi novērtēt katru transportlīdzekli un satiksmei pielaist tikai satiksmes drošības un vides prasībām atbilstošus transportlīdzekļus. Lai to nodrošinātu, nepieciešami trīs galvenie nosacījumi – atbilstošs tehniskās apskates stacijas aprīkojums, kvalificēts un profesionāls personāls, kā arī tehniskās kontroles procesa stingra uzraudzība un kvalitātes kontrole.

Prasības tehniskās apskates stacijām un to aprīkojumam atbilstoši Direktīvai 2014/45/ES ir noteiktas MK noteikumos Nr.295. Direktīvai 2014/45/ES prasības dalībvalstīm jāievieš pilnībā līdz 2023.gadam, bet Latvijā šīs prasības ir iestrādātas MK noteikumos Nr.295 jau no 2017.gada 30.maija.

Atbilstoši MK noteikumu Nr.295. 3.punktam tehnisko kontroli veic šim nolūkam speciāli apmācīts un atestēts transportlīdzekļu tehniskās kontroles inspektors. Ievērojot Direktīvas 2014/45/ES prasības, un atbilstoši Latvijas izglītības sistēmai, prasības tehniskās kontroles inspektoru kompetencei, apmācībai un atestācijai noteiktas MK noteikumu Nr.295 3. pielikumā. Lai nodrošinātu vienotu izpratni un vērtēšanas sistēmu, inspektoru apmācību un atestāciju veic CSDD.

Lai tehniskās apskates stacijās nodrošinātu tehniskās kontroles kvalitāti, kā arī nepieļautu negodīgu rīcību, CSDD veic tehniskās apskates staciju darba kompleksu uzraudzību, par ko detalizētāk aprakstīts šī informatīvā ziņojuma 2.5.apakšnodaļā.

    - Klientu apkalpošanas kvalitāte – ērta pakalpojuma saņemšana

Tehniskās apskates veikšana ir valsts noteikts obligāts pienākums transportlīdzekļa īpašniekiem, tāpēc svarīga ir ne tikai apskates kvalitāte, bet arī klienta apkalpošanas līmenis, saņemot šo pakalpojumu. Lai to nodrošinātu, jābūt klientam skaidrai un saprotamai procesa organizācijai, kā arī piemērotām telpām un apstākļiem:

- gan pirms pakalpojuma saņemšanas, gan tā laikā klientam jānodrošina pieejama informācija, gan attālināti elektroniskā veidā, gan tehniskās apskates stacijā;

- tehniskās apskates stacijā jābūt organizētai pakalpojuma saņemšanas secībai (rindu sistēmai);

- jābūt organizētai transportlīdzekļu virzībai un uzgaidīšanas laukumam;

- informācijas un kārtas numuriņu saņemšanai, maksājumu veikšanai u.c. pakalpojumiem jābūt atbilstošām, labiekārtotām telpām;

- klientam jānodrošina iespēja saņemt visus nepieciešamos pakalpojumus (maksa par pakalpojumu, nodokļu un naudas sodu samaksa u.c.) vienuviet pēc “vienas pieturas apkalpošanas” principa.

    - Pakalpojumam atbilstoša, nediskriminējoša cena

Tehniskās apskates veikšana ir likumā noteikts, valsts uzlikts pienākums katram transportlīdzekļa īpašniekam. Visiem iedzīvotājiem jābūt vienādai iespējai saņemt šo pakalpojumu, un nevar pastāvēt cenu atšķirība un, līdz ar to, zināma diskriminācija atkarībā no cilvēka dzīves vietas Latvijā.

Atkarībā no transportlīdzekļu skaita reģionā u.c. apstākļiem tehniskās kontroles pašizmaksa atšķirtos dažādos valsts reģionos, tomēr iedzīvotājiem visā valstī par vienādu pakalpojumu jābūt noteiktai vienādai cenai. Cenas aprēķina metodika aprakstīta šī informatīvā ziņojuma 2.4. apakšnodaļā. Pamatojoties uz šo metodiku, pakalpojuma izcenojumu par valsts tehnisko apskati saskaņā ar Ceļu satiksmes likuma 4.panta piekto daļu nosaka Ministru kabinets.

    - Tehniskās kontroles pakalpojumu sniedzēju vienlīdzīga piekļuve tirgum

Atbilstoši Ceļu satiksmes likuma 4.panta piektajai daļai Latvijā valsts deleģēta uzdevuma ietvaros tehnisko apskati veic un par to pilnībā atbild CSDD, bet, lai efektīvāk veiktu transportlīdzekļu tehnisko kontroli, kā arī varētu veikt neatkarīgu uzraudzību, CSDD iepirks šo pakalpojumu no uzņēmējiem Publisko iepirkumu likumā noteiktā kārtībā.

Saskaņā ar ES tiesību principiem un Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu 2014/24/ES par publisko iepirkumu un ar ko atceļ Direktīvu 2004/18/EK iepirkuma procesam, kas veikts atklātā, objektīvā un pārredzamā veidā, ir jāsniedz labākais izdevīgums publiskajā iepirkumā.

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 2.pantu iepirkuma procedūras piemērošanas mērķis ir nodrošināt:

- iepirkumu atklātumu;

- piegādātāju brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem;

- pasūtītāja līdzekļu efektīvu izmantošanu, maksimāli samazinot tā risku.

Kā atzinusi Augstākā tiesa 2013. gada 11. janvāra spriedumā lietā Nr. 58/2013, publisko iepirkumu tiesību pamatjēga ir nodrošināt iepirkuma priekšmeta piešķiršanā vienlīdzīgu attieksmi, kas izslēgtu starp pretendentiem negodīgu konkurenci, iepriekš zināmu priekšrocību piešķiršanu noteiktam pretendentam iepretim citiem konkurentiem. Tādējādi tiek panākts publiskā iepirkuma regulējuma galvenais mērķis – ietaupīt publiskā budžeta līdzekļus.

Tieši iepirkumu procedūras piemērošanai un, jo īpaši vienlīdzīgas attieksmes principa piemērošanai tās ietvaros, vajadzētu veicināt jaunu tirgus dalībnieku ienākšanu transportlīdzekļu tehniskā stāvokļa kontroles tirgū Latvijā.

Publiskā iepirkuma veikšana ir paredzēta arī 2018.gada 11.decembra Ministru kabineta sēdē (protokols nr.59 65.§) izskatītajā un apstiprinātajā Informatīvajā ziņojumā “Par izmaiņām transportlīdzekļu valsts tehniskajā apskatē”. Saskaņā ar to, iepirkuma procedūru bija paredzēts izsludināt līdz 2020.gada 1.septembrim, taču,  ņemot vērā, ka pirms iepirkuma procedūras uzsākšanas nepieciešams atsavināt CSDD piederošās kapitāldaļas esošos tehniskās kontroles uzņēmumos, organizējot izsoli, kā arī Satiksmes ministrijas vēlmi pirms iepirkuma vēl precizēt tehniskās apskates attīstības koncepciju un šī jautājuma atkārtotu virzību izskatīšanai Ministru kabinetā, iepirkuma procedūra būtu izsludināma līdz 2021.gada 1.septembrim, bet ne ātrāk kā pirms CSDD kapitāla daļu pārdošanas.

  - Tehniskās apskates staciju tīkls

Lai nodrošinātu iedzīvotājiem labu pieejamību tehniskās apskates pakalpojumiem visā valstī, ir ļoti svarīgi nodrošināt atbilstošu tehniskās apskates staciju tīklu.

Tehniskās apskates staciju skaitu un izvietojumu plānots noteikt pēc sekojošiem kritērijiem:

- ievērojot Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2020.-2030.gadam, kā arī reģionālās reformas projektā paredzēto reģionālo iedalījumu. Tehniskās apskates staciju tīklu plānots izvietot nacionālas vai reģionālas nozīmes centros, pie tam nosakot maksimālo attālumu no jebkuras apdzīvotas vietas līdz tehniskās apskates stacijai;

- pamatojoties uz objektīviem datiem – reģistrēto transportlīdzekļu skaitu katrā reģionā, ievērojot to prognozējamo pieaugumu, kā arī statistiku par šajos reģionos veikto tehnisko apskašu skaitu.

    - Reģionālais izvietojums

Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā līdz 2030.gadam kā telpiskās attīstības perspektīvas mērķis noteikts līdzvērtīgu dzīves un darba radīšana visiem valsts iedzīvotājiem neatkarīgi no dzīves vietas, sekmējot uzņēmējdarbību reģionos, attīstot kvalitatīvu transporta un komunikāciju infrastruktūru un publiskos pakalpojumus.

Ņemot vērā apdzīvoto vietu lielumu, pakalpojumu klāstu, attīstības potenciālu, apkalpes teritoriju un atrašanos, kā arī balstoties uz reģionu attīstības plānošanas dokumentiem, ir noteikts šāds attīstības centru iedalījums: starptautiskas, nacionālas, reģionālas un novadu nozīmes attīstības centri. Jāatzīmē, ka arī valdības apstiprinātā reģionālā reforma paredz šādu teritorijas plānojumu.

3.attēls. Latvijas nākotnes telpiskā struktūra. Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam.

Ievērojot šo telpiskās attīstības plānojumu, arī tehniskās apskates staciju tīklu vieglajiem automobiļiem plānots izvietot visos nacionālas vai reģionālas nozīmes attīstības centros. Ņemot vērā ievērojami mazāko kravas transportlīdzekļu, to piekabju (puspiekabju) un autobusu skaitu, kā arī būtiski lielākas šo transportlīdzekļu tehniskās apskates nodrošināšanas izmaksas, to tehniskās apskates stacijas netiek plānotas visos attīstības centros, taču nodrošinot, ka attālums no jebkuras apdzīvotas vietas šo kategoriju transportlīdzekļu tehniskās apskates stacijai nepārsniegs 70 km. Bez tam, izvēloties kravas transportlīdzekļu tehniskās apskates vietu, šajā reģionā reģistrēto transportlīdzekļu skaitam būtu jābūt vismaz 1200 vienības, tomēr vienlaicīgi nodrošinot arī pakalpojuma sniegšanas vietas, kurās tas jau ir pieejams šobrīd.

4.attēls. Tehniskās apskates staciju plānotais perspektīvais izvietojums.

    - Tehnisko apskašu līniju skaita aprēķinu metodika

CSDD ir izstrādājusi īpašu metodiku, kā atbilstoši reģistrēto transportlīdzekļu skaitam katrā reģionā, ievērojot to prognozējamo pieaugumu, kā arī statistiku par šajos reģionos veikto tehnisko apskašu skaitu, ir aprēķināms nepieciešamo apskates līniju skaits. Metodikā ievēroti ne tikai dažāda veida transportlīdzekļu un pārbaužu veidu izpildei nepieciešamais laiks, bet arī staciju darba laika, klientu ierašanās nevienmērīguma, laika rezerves u.c. aspekti.

Lai nodrošinātu CSDD Kvalitātes standartā noteikto pakalpojumu sniegšanas laiku un pakalpojuma kvalitāti, CSDD veic tehniskās apskates apgabala optimāli nepieciešamās kapacitātes aprēķinu. Aprēķina metodika ir instruments transportlīdzekļu valsts tehniskās apskates sistēmas nominālās veiktspējas izvērtēšanai, veicot katras tehniskās apskates stacijas kapacitātes noteikšanu.

Izmantojot šo aprēķina metodiku, CSDD nosaka nepieciešamo posteņu skaitu transportlīdzekļiem ar pilnu masu līdz 3,5 tonnām un transportlīdzekļiem ar pilnu masu lielāku par 3,5 tonnām dotajā stacijas apgabalā. Nepieciešamo posteņu skaitu katrai transportlīdzekļu grupai dotajā stacijas apgabalā aprēķina atkarībā no transportlīdzekļa kategorijas un dotās kategorijas transportlīdzekļu skaita stacijas apgabalā, piem., transportlīdzekļiem ar pilnu masu līdz 3,5 tonnām (PA)

PA = PM1 + PM2 + PN1 + PO1 + PO2 + PL,

kur:

PM1 – posteņu skaits M1 kategorijas transportlīdzekļiem;

PM2 – posteņu skaits M2 kategorijas transportlīdzekļiem;

PN1 – posteņu skaits N1 kategorijas transportlīdzekļiem;

PO1 – posteņu skaits O1 kategorijas transportlīdzekļiem;

PO2 – posteņu skaits O2 kategorijas transportlīdzekļiem;

PL – posteņu skaits L kategorijas transportlīdzekļiem.

Nepieciešamo posteņu skaitu (PXn) attiecīgās kategorijas transportlīdzekļiem dotajā stacijas apgabalā aprēķina šādi:

,

kur:

indekss (Xn) apzīmē transportlīdzekļu kategoriju (piemēram, M1, N3), kurai veic aprēķinu;

N – attiecīgās kategorijas transportlīdzekļu skaits, kuriem paredzēts veikt tehnisko apskati dotajā stacijas apgabalā (atbilstoši reģistrēto transportlīdzekļu skaitam);

k1 – nevienmērības koeficients (iepriekšējā gadā stacijas apgabalā pamatapskati veikušo transportlīdzekļu kopējais lielākais skaits vienā mēnesī pret iepriekšējā gadā stacijas apgabalā pamatapskati veikušo transportlīdzekļu kopējais skaits);

k2 – pietiekamības koeficients (stacijas apgabalā iepriekšējā gadā pamatapskati veikušo transportlīdzekļu kopējais skaits pret stacijas apgabalā reģistrēto iepriekšējā gadā tehniskajai apskatei uzrādīto transportlīdzekļu kopējo skaitu; ja aprēķinātais koeficients < 1,0, tad aprēķinos izmanto 1,0;

tTA – vidējais viena transportlīdzekļa tehniskās apskates veikšanai nepieciešamais laiks (h) (summējot transportlīdzekļa ar atbilstošo motoru pamatapskates vai atkārtotās apskates nepieciešamo laiku, transportlīdzekļu nepieciešamo laiks OBD pārbaudei un katru reizinot ar atbilstošo īpatsvara koeficientu);

tG – stacijas darba stundu skaits gadā (darba laiks ir darba dienas un 8h);

p – apskates periodiskums (gadi), katrai transportlīdzekļu grupai, piem., jauniem TL katru otro gadu.

Papildus tiek ņemts vērā arī vidējais pamatapskašu skaita pieaugums pēdējos desmit gados.

Saskaņā ar šo metodiku, nosacīti pieņemot, ka visas stacijas strādās 8 stundas dienā tikai darbdienās, Latvijā būtu nepieciešamas 116 nosacītas tipveida 2 posteņu tehniskās apskates līnijas transportlīdzekļiem ar pilnu masu līdz 3500kg (mazākais iespējamais tehniskās apskates stacijas modelis). To sadalījums pa reģioniem redzams pievienotajā tabulā.

| Vieglie transportlīdzekļi uz 01.01.2019. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Plānotās TAS vietas atbilstoši LV2030 | Reģistrētie transportlīdzekļi | Aprēķinātais nosacīto tehniskās apskates līniju skaits |
| Aizkraukle | 12 277 | 1,8 |
| Alūksne | 7 657 | 1,0 |
| Balvi | 8 183 | 1,1 |
| Bauska | 17 417 | 2,4 |
| Cēsis | 16 616 | 2,1 |
| Daugavpils | 33 016 | 4,7 |
| Dobele | 12 094 | 1,7 |
| Gulbene | 7 791 | 1,0 |
| Jelgava | 34 514 | 5,5 |
| Jēkabpils | 15 226 | 2,8 |
| Jūrmala | 20 510 | 3,1 |
| Krāslava | 8 207 | 1,1 |
| Kuldīga | 11 985 | 1,8 |
| Liepājā | 36 406 | 5,0 |
| Limbaži | 14 436 | 2,0 |
| Līvāni | 3 913 | 0,5 |
| Ludza | 8 540 | 1,2 |
| Madona | 13 452 | 1,8 |
| Ogre | 23 127 | 3,8 |
| Preiļi | 6 815 | 1,0 |
| Rīga | 288 148 | 48,7 |
| Rēzekne | 20 609 | 2,9 |
| Saldus | 12 431 | 2,0 |
| Sigulda | 20 704 | 3,4 |
| Smiltene | 10 843 | 1,5 |
| Talsi | 15 791 | 2,7 |
| Tukums | 19 389 | 2,7 |
| Valka | 3 784 | 0,5 |
| Valmiera | 20 262 | 3,8 |
| Ventspils | 17 935 | 2,8 |
| Kopā: |  | 116,4 |

Pēc šo līniju skaita reģionus var sagrupēt sekojoši:

1-2 līnijas nepieciešamas 16 reģionos

3-4 līnijas nepieciešamas 10 reģionos

5-6 līnijas nepieciešamas 3 reģionos (Liepāja, Daugavpils, Jelgava)

49 līnijas nepieciešamas Rīgā.

(piezīme - šobrīd Rīgas tehniskās apskates stacijā ir 12 līnijas ar 3-4 posteņiem uz vienas līnijas, papildus tā strādā 7 dienas nedēļā ar 12h darba laiku darbdienās).

No šī aprēķina redzams, ka katrā reģionā pakalpojumu pilnībā var nodrošināt viena apskašu stacija, izņemot Rīgas pilsētu.

Lai nodrošinātu pietiekamu apskates plūsmu, ievērojot arī klientu ierašanās nevienmērīgumu, Rīgā apskašu stacijas jāparedz lielākas – ar vismaz 8 trīs-četru  posteņu līnijām, līdz ar to, šādas stacijas vajadzētu 2.

Papildus esošajam tehniskās apskates staciju skaitam tiktu izveidotas stacijas Smiltenē, Līvānos un papildus viena Rīgā, tādējādi kopā Latvijā būtu 31 tehniskās apskates stacijas ar 116 līnijām vieglajiem transportlīdzekļiem. Līdz ar to, salīdzinot ar esošo nosacīto līniju skaitu – 88, tehniskās apskates nosacīto līniju skaits palielināsies par aptuveni 30%.

Aprēķināto tehniskās apskates kapacitāti izvērtēja arī ārējais audits, ko veica  SIA “Ernst &Young Baltic” (turpmāk – ārējais audits). Ņemot vērā, ka publiskā iepirkumā paredzēts izvēlēties komersantus un slēgt līgumus par tehniskās apskates veikšanu uz 10 gadiem, audita gaitā tika prognozēta arī piedāvāto tehniskās apskates staciju un līniju pietiekamība līdz 2029.gadam un šajā ziņojumā norādītā aprēķinātā tehniskās apskates staciju kapacitāte tika atzīta par pietiekamu.

Transportlīdzekļiem ar pilno masu virs 3500kg katrā no plānotajām tehniskās apskates stacijām nepieciešama tikai viena līnija, izņemot Rīgas pilsētu:

| Kravas transportlīdzekļi uz 01.01.2019. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Visi reģioni | Plānota tehniskās apskates stacija | Reģistrēti kravas transportlīdzekļi |
| Aizkraukle | - | 497 |
| Alūksne | - | 437 |
| Balvi | - | 564 |
| Bauska | - | 1 229 |
| Cēsis | Cēsis | 1 478 |
| Daugavpils | Daugavpils | 2 339 |
| Dobele | - | 903 |
| Gulbene | Gulbene | 658 |
| Jelgava | Jelgava | 1 885 |
| Jēkabpils | Jēkabpils | 1 220 |
| Jūrmala | - | 496 |
| Krāslava | - | 392 |
| Kuldīga | - | 700 |
| Liepājā | Liepājā | 2 833 |
| Limbaži | - | 929 |
| Līvāni | - | 331 |
| Ludza | - | 391 |
| Madona | - | 614 |
| Ogre | - | 1 281 |
| Preiļi | - | 694 |
| Rīga | Rīga (6 līnijas) 2 stacijas | 27 095 |
| Rēzekne | Rēzekne | 2 213 |
| Saldus | Saldus | 790 |
| Sigulda | Sigulda | 1 300 |
| Smiltene | - | 698 |
| Talsi | Talsi | 919 |
| Tukums | - | 1 347 |
| Valka | - | 157 |
| Valmiera | Valmiera | 1 364 |
| Ventspils | Ventspils | 1 192 |
|  | Kopā: 14 tehniskās apskates stacijas |  |

Sākotnēji bija paredzēta arī kravas tehniskās apskates staciju skaita palielināšana par 3 stacijām, taču ārējais audits norādīja, ka jau pie esošā staciju skaita vidējā realizētā kapacitāte ir tikai 45% no maksimālās, un jebkurai liekai kapacitātei būs negatīva ietekme uz pakalpojuma cenām.

2.3. Kvalitātes prasības tehniskās apskates stacijām

    - Prasības tehniskās apskates stacijas telpām, iekārtām un aprīkojumam

Prasības tehniskās apskates stacijām un to aprīkojumam atbilstoši Direktīvai 2014/45/ES ir noteiktas MK noteikumos nr.295. Direktīvai 2014/45/ES prasības dalībvalstīm jāievieš pilnībā līdz 2023.gadam, bet Latvijā šīs prasības ir noteiktas MK noteikumos Nr.295 jau no 2017.gada 30.maija.

Tehniskās apskates stacija ir speciāli aprīkota būve, kas paredzēta transportlīdzekļu tehniskajai kontrolei tajā veicamo funkciju apjomā. Tehniskās apskates stacija atbilst MK noteiktajām prasībām (atkarībā no pārbaudāmo transportlīdzekļu kategorijas). Tehniskās apskates stacijas ēka ar halli (hallēm) atbilst spēkā esošajiem būvniecības, veselības aizsardzības, darba drošības un citiem piemērojamiem nosacījumiem. Līdzās ēkai tehniskās apskates stacijas teritorijā ir piebraukšanas un izbraukšanas ceļi un laukumi – piebraukšanas vai uzkrāšanas laukums un izbraukšanas laukums. Ēkā ir biroja vai stacijas vadītāja un personāla telpas, telpas, kur iespējams ierīkot kasi maksājumu pieņemšanai, un labierīcību telpas apmeklētājiem.

Tehniskās apskates stacijā ir tehniskās kontroles līnija (līnijas) (turpmāk – kontroles līnija) ar secīgi iekārtotiem posteņiem noteiktu tehniskās kontroles darbību veikšanai, saglabājot nemainīgu transportlīdzekļu plūsmas virzienu cauri stacijai. Kontroles līnijā ierīkota apskates bedre vai pacēlājs, iekārta transportlīdzekļa pacelšanai uz vienas no asīm – transportlīdzekļiem ar pilnu masu, lielāku par 3,5 tonnām, kā arī piemērots stacionārs lokālais un mobilais apgaismojums un ventilācija. Izšķir divu veidu kontroles līnijas:

Kontroles līnijas izmēri ir atkarīgi no tās veida, iekārtojuma un aprīkojuma. Minimālie kontroles līnijas un vārtu izmēri atkarībā no kontroles līnijas veida:

| Kontroles līnijas veids | Līnijas minimālie izmēri, m |  |  | Vārtu minimālie izmēri, m |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | garums | platums | augstums | platums | augstums |
| vieglo TAS | 12 | 5 | 3,8** | 2,5 | 2,5 |
| kravas TAS | 24 | 7 (6)* | 4,2 | 3,5 | 4,2 |
| * iekavās dotais lielums piemērojams, ja stacijā ir divas vai vairāk kontroles līnijas. ** ar normatīvo aktu noteiktās pielaides |  |  |  |  |  |

Tehniskās apskates stacijas līnijā postenis ir vieta kontroles līnijā, kur, transportlīdzeklim atrodoties nekustīgam, tiek veikta viena vai vairākas – ciktāl tas ir lietderīgi un pamatoti – tehniskās kontroles darbības (piemēram, transportlīdzekļa identifikācijas pārbaude, lukturu regulējuma pārbaude, bremžu pārbaude bremžu stendā, motora emisiju pārbaude, balstiekārtas pārbaude uz pacēlāja). Kontroles līnija halles robežās sastāv no vismaz diviem posteņiem.

Katrai tehniskās apskates stacijas līnijai jābūt aprīkotai vismaz ar šādu tehniskās apskates aprīkojumu:

- ruļļu tipa bremžu pārbaudes stendu;

- palēninājuma reģistrēšanas ierīce (deselerometrs);

- pneimatisko bremžu iekārtu pārbaudes aprīkojums, piemēram, manometri, savienotāji un šļūtenes;

- riteņa/ass slodzes mēriekārta, ar ko nosaka slodzi uz ass (izvēles aprīkojums divu riteņu slodzes noteikšanai, piemēram, riteņu svari un ass svari);

- iekārta balstiekārtas pārbaudei bez ass pacelšanas (ass spēles detektors), kas ir aprīkota ar vismaz divām ar piedziņu kustināmām plāksnēm;

- trokšņa līmeņa mērierīce;

- četru izplūdes gāzu analizators, kas atbilst normatīvo aktu prasībām par metroloģiskajām prasībām izplūdes gāzu analizatoriem;

- iekārta absorbcijas koeficienta mērīšanai ar pietiekamu precizitāti;

- viena galveno lukturu regulējuma pārbaudes iekārta, kas ļauj pārbaudīt galvenā luktura regulējumu;

- ierīce riepas protektora dziļuma mērīšanai;

- ierīce, ar ko pievienoties transportlīdzekļa elektroniskajai saskarnei, tādai kā OBD analīzes rīks;

- ierīce sašķidrinātās naftas gāzes, saspiestās un sašķidrinātās dabasgāzes noplūdes noteikšanai no barošanas sistēmas;

- mērierīces vai kalibri dažādu sakabes ierīču nodiluma noteikšanai;

- stiklu gaismas caurlaidības mērierīce.

Tehniskās apskates stacijā izmantojamās iekārtas un aprīkojums jāuztur saskaņā ar ražotāja sniegtajām instrukcijām vai saskaņā ar piemērojamos tiesību aktos noteiktajām prasībām. Mērierīces un mēraparātus, kurus izmanto mērījumu veikšanā, periodiski verificē vai kalibrē saskaņā ar tiesību aktos noteiktajām prasībām vai veic to apkopi atbilstoši konkrētā aprīkojuma ražotāja sniegtajām instrukcijām.

    - Prasības tehniskās kontroles inspektoru kompetencei, apmācībai un atestācijai

Šobrīd pakalpojuma sniegšanā ir sasniegta augsta darbinieku profesionalitāte, kas ļauj uzturēt un celt pakalpojumu kvalitātes līmeni. Tādējādi ir noteiktas minimālās prasības tehniskās kontroles inspektoru kompetencei, apmācībai un atestācijai. Atestācija ir mācekļa (darbinieks, kas nav ieguvis inspektora kvalifikāciju līdz atestācijas uzsākšanas dienai) un inspektora teorētisko un praktisko zināšanu pārbaude. Atestācijas procesā tiek pieaicināt Valsts akreditēto izglītības iestāžu mācībspēkus, nodrošinot kompetentu un kvalitatīvu pārbaudes procesu.

Atestācija tiek veikta:

- kad māceklis kārto pārbaudījumus, lai iegūtu inspektora kvalifikāciju, ko apliecina atestācijas apliecība;

- inspektoram ar noteiktu periodiskumu darba pienākumu veikšanas laikā, lai saglabātu inspektora esošās atestācijas apliecības derīgumu vai to pagarinātu;

- kad inspektors paaugstina kvalifikāciju;

- ja ir pamatotas šaubas par inspektora kompetenci (piemēram, inspektora darba kvalitātes kontroles pasākumu rezultātā konstatēti pārkāpumi), nosakot inspektoram ārpuskārtas atestāciju.

Mācekļa (attiecīgi arī inspektora) izglītībai Valsts akreditētas izglītības programmā un darba pieredzei jāatbilst kādai no šādām prasībām:

- profesionālā augstākā vai profesionālā vidējā izglītība transporta vai mašīnbūves jomā;

- augstākā izglītība un vismaz divu gadu darba pieredze transporta vai mašīnbūves jomā;

- profesionālā vidējā izglītība un vismaz divu gadu darba pieredze transporta jomā;

- vispārējā vidējā izglītība un vismaz divu gadu darba pieredze autotransporta jomā;

- vispārējā vai profesionālā vidējā izglītība un profesionālās augstākās izglītības studijās iegūti vismaz 100 kredītpunkti;

- profesionālās vidējās izglītības studijās sekmīgi nokārtoti gala pārbaudījumi vismaz 
75 % apmērā no studiju programmā nepieciešamajiem priekšmetiem.

Māceklim jāapgūst zināšanas vismaz šādās jomās:

- transportlīdzekļu tehnoloģijas, tehniskās kontroles un pārbaužu metodes, tehniskās kontroles procesā konstatēto trūkumu vai bojājumu novērtēšana atbilstoši šo MK noteikumos Nr.295 minētajām pārbaudāmo pozīciju grupām;

- tiesiskais regulējums attiecībā uz transportlīdzekļu apstiprināšanu, reģistrāciju un tehnisko apskati;

- IT lietojums saistībā ar veicamajiem pienākumiem.

Māceklis iegūst inspektora kvalifikāciju, ja sekmīgi nokārto atestāciju. Inspektoram ir iespējama dažādu līmeņu kvalifikācija atkarībā no zināšanu apjoma un veicamajiem pienākumiem. Inspektors apmeklē organizētās apmācības, lai uzturētu esošo kvalifikāciju vai to paaugstinātu. Inspektors saglabā esošo kvalifikāciju vai to paaugstina, ja sekmīgi nokārto attiecīgo atestāciju.

Lai īstenotu augstākminētos mērķus CSDD:

- nodrošina atestāciju;

- nosaka inspektora pārbaudījumu apjomu, saturu, veidu, formu, vērtēšanas kritērijus un inspektora kvalifikācijas līmeņus, kā arī obligātās apmācību jomas un saturu;

- pēc nepieciešamības organizē vai nodrošina apmācības.

    - Drošības un komersantu darbības kontroles prasības

Risku identificēšanas un novēršanas komersantu darbībā pamatprincipi ir ietverti CSDD korupcijas risku un interešu konflikta novēršanas programmā (turpmāk - Programma), kurā noteikta CSDD darbinieku rīcība, uzdevumi, pienākumi un atbildība. Programmas mērķis ir pasākumu plānošana, lai izvairītos no interešu konflikta un nodrošinātu komersantu darbības risku novēršanu. Programma realizē sekojošu mērķu sasniegšanu un uzdevumu izpildi:

- noteikt kārtību un darbinieku rīcību iespējamos interešu konflikta gadījumos, kā arī nodrošināt izglītošanas pasākumus;

- veikt risku identificēšanu un to veicinošo apstākļu analīzi;

- izstrādāt un īstenot pasākumus risku atklāšanai un novēršanai;

- sniegt ieteikumus uzlabojumiem normatīvajos aktos, lai preventīvi novērstu risku veidošanos;

- nodrošināt pakalpojumu sniegšanas likumību, atklātību un caurskatāmību;

- noteikt kārtību, kā darbinieki var ziņot par iespējamiem pārkāpumiem, nodrošinot viņu anonimitāti un aizsardzību.

Programma tiek realizēta nepārtraukti kā sistemātisks elastīgu, mērķtiecīgu un efektīvu pasākumu kopums, kas ietver:

- riska apzināšanu, novērtēšanu un preventīvu samazināšanu CSDD iekšējos procesos;

- pārbaudes par normatīvo aktu un noteikto procedūru ievērošanu (turpmāk - pārbaudes);

- augstu ētikas normu ievērošanu un tiesiskās apziņas celšanu.

Darbiniekiem tiek nodrošinātas apmācības, stājoties amatā, kā arī vismaz reizi trijos gados papildu apmācības par aktuālajiem jautājumiem interešu konflikta novēršanā.

Akreditētie uzņēmumi veic risku analīzes pasākumus saskaņā ar CSDD saskaņoto plānu, reizi gadā sagatavo atskaiti par iepriekšējā periodā veiktajiem pasākumiem, to veiktajiem uzlabojumiem vai priekšlikumiem.

Tiek nodrošināti šādi drošības un risku novēršanas pasākumi:

- regulāri organizējot apmācības (nodarbības, pārrunas) tehniskās kontroles darbiniekiem par risku iespējamību, to identificēšanu un novēršanu;

- nosakot vienotu tehniskās kontroles darbinieku uzvedību, atļaujot darba vietā un darba laikā izmantot tikai dienesta sakaru līdzekļus;

- iespēju robežās izskatot iespējas nodrošināt tehniskās kontroles darbinieku rotāciju starp tehniskās apskates stacijām;

- regulāri pārskatīt riskus transportlīdzekļu tehniskās kontroles procesos, iekļaujot pasākumus personāla vadībā un stimulējot darbiniekus ziņot par pārkāpumiem.

  - Pakalpojuma cenas aprēķinu metodika

Jau minēts, ka visiem iedzīvotājiem jābūt vienādai iespējai saņemt tehniskās apskates pakalpojumu, un nevar pastāvēt cenu atšķirība, līdz ar to zināma diskriminācija atkarībā no cilvēka dzīves vietas Latvijā.

Atbilstoši Ceļu satiksmes likumam tehnisko apskati veic CSDD valsts deleģēta uzdevuma ietvaros tai skaitā, iepērkot tehniskās kontroles pakalpojumus Publisko iepirkumu likumā noteiktā kārtībā. CSDD visu deleģēto pakalpojumu cenas nosaka Ministru kabineta noteikumi un šīs cenas viena veida pakalpojumam ir vienādas visā Latvijas teritorijā, tāpēc CSDD nevar sniegt pakalpojumus reģionāli par dažādām cenām. Pretējā gadījumā tas vairs nebūs CSDD pakalpojums, bet uzņēmuma pakalpojums un iepirkums vairs nav ne loģisks, ne likumīgs.

Vienotas cenas noteikšana pēc tam, kad pakalpojuma sniedzēji būs izvēlēti Publiskā iepirkuma likumā noteiktā kārtībā, balstīsies uz skaidri saprotamiem, uz objektīviem aprēķiniem.

Cena, kas klientam būs jāmaksā par tehnisko apskati (CKLIENTAM), tiks apstiprināta Ministru kabinetā ar attiecīgiem normatīvajiem aktiem, pamatojoties uz sekojošiem aprēķiniem.

CKLIENTAM = CTEHNISKO KONTROLI + CTA PROCESA UZRAUDZĪBU

CTEHNISKO KONTROLI = ((C1 x apskašu skaits N1)+(C2 x apskašu skaits N2)+
+(C3 x apskašu skaits N3)+ ……+ (Cn x apskašu skaits Nn))/ NKOPĒJAIS,

Kur:

Cn  – katra pakalpojuma sniedzēja piedāvātā cena par noteiktas kategorijas transportlīdzekļa kontroli

Nn  – prognozētais pakalpojumu skaits par noteikto cenu

NKOPĒJAIS – kopējais apskašu skaits

Šāds aprēķins būs jāveic gan par pamatpārbaudēm, gan atkārtotām pārbaudēm, gan dažādām transportlīdzekļu kategoriju grupām.

CTA PROCESA UZRAUDZĪBU ir tehniskās apskates procesa uzraudzības izmaksas, ko veido izdevumi par transportlīdzekļu reģistra uzturēšanu, videonovērošanas sistēmas uzturēšanu, tehniskās kontroles inspektoru apmācību un atestāciju, pārsūdzību izskatīšanu u.c. uzraudzības procesiem, kā arī tehniskās kontroles veikšanu uz ceļiem saskaņā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2014/47/ES par Savienībā izmantotu komerciālo transportlīdzekļu tehniskajām pārbaudēm uz ceļiem un par Direktīvas 2000/30/EK atcelšanu prasībām.

Minētajā veidā tiks nodrošināta vienāda cena par vienādu pakalpojumu visiem iedzīvotājiem, savukārt tehniskās apskates uzņēmumi saņems atbilstošu atlīdzību viņu izmaksām un nosolītai cenai. Bez tam CSDD būs nepieciešamais finansējums tehniskās apskates procesa uzraudzībai un nebūs nepieciešami līdzekļi no valsts budžeta.

Prognozējamās cenas pēc iepirkuma un jaunās kārtības ieviešanas, ievērojot aprēķināto tehnisko apskašu staciju līniju skaitu, ir izvērtējis ārējais audits un konstatējis, ka izstrādātā cenu aprēķinu metodika ļautu saglabāt optimālas transportlīdzekļu tehniskās kontroles cenas, kas jāpiezīmē, Latvijā ir zemākās no Baltijas valstīm.

  - Tehniskās kontroles uzraudzība

Direktīva 2014/45/ES nosaka, ka dalībvalstīm ir jānodrošina tehniskās apskates staciju uzraudzība, un valsts saglabā pilnu atbildību par tehniskās apskates organizēšanu pat tad, ja tā nodota privāto struktūru kompetencē. Šī uzraudzība ir svarīga, lai nodrošinātu objektīvu un kvalitatīvu transportlīdzekļu pārbaudi, un nepieļautu satiksmei bīstamu un apkārtējo vidi piesārņojošu transportlīdzekļu ekspluatāciju.

Saskaņā ar Ceļu satiksmes likuma 16. panta trešo daļu uzdevums veikt transportlīdzekļu tehniskā stāvokļa kontroles veicēju akreditāciju un uzraudzību ir deleģēts CSDD. CSDD šobrīd akreditē juridiskās personas tehniskās kontroles pakalpojuma sniegšanai un nodrošina tehniskās apskates staciju darbības uzraudzību un kvalitātes kontroli, kas ietver  vismaz šādus pasākumus:

- katrā tehniskās apskates stacijā veic videonovērošanu. Lai izvērtētu tehniskās apskates procesa veikšanu, katra tehniskās apskates stacija ir aprīkota ar videonovērošanas kamerām. Kameru izvietojums ir tāds, lai varētu redzēt stacijas iebraukšanu un izbraukšanu, 2 kameras pa pārbaudes līnijas diagonāli, kā arī kamera, kurā redzami bremžu stenda mērījumi. Visas kameras ir saslēgtas vienotā CSDD videonovērošanas tīklā un videonovērošana tiek veikta gan tiešsaistes režīmā, gan arī ierakstot un glabājot informāciju. CSDD nosaka videonovērošanas sistēmas lietošanas kārtību akreditētajos uzņēmumos, nodrošina piekļuvi atbildīgajiem darbiniekiem, kā arī iepazīstina ar kārtību, kādā tiek veikta videomateriāla pārbaude un analīze;

- validē tehniskajā kontrolē elektroniski fiksētus un pārraidītus veikto mērījumu rezultātus, proti, periodiski nosaka fiksēto datu atbilstību faktiskajiem lielumiem;

- veic tehniskās kontroles rezultātu statistisko analīzi, novērojot novirzes no ikdienas parastajiem rādītājiem, izvērtē to cēloņus;

- lai īstenotu valsts tehniskās apskates sistēmas attīstību atbilstoši Eiropas kopējām vadlīnijām un padarītu to maksimāli objektīvu, tiks paplašinātas elektroniskās pārbaudes iespējas un nodrošināta diagnostikas iekārtu datu automātiska piesaiste Reģistram. Tādējādi tiek izskausta iespēja tehniskās apskates darbiniekam veikt subjektīvu mērījumu interpretāciju vai arī to neatbilstošu fiksēšanu Reģistrā;

- CSDD veic tehniskās kontroles inspektoru apmācību un atestāciju;

- CSDD speciālisti veic transportlīdzekļu tehnisko kontroli uz ceļa, kas arī bieži ļauj pievērst uzmanību iepriekš nekvalitatīvi veiktām transportlīdzekļu pārbaudēm tehniskās apskates stacijās.

Lai sniegtā pakalpojuma sistēma būtu uzticama, kvalitatīva un kompetenta, visiem pakalpojuma sniedzējiem jābūt pārvaldības sistēmai, akreditēta atbilstoši LVS NE ISO/IEC 17020:2013 „Atbilstības novērtēšana. Prasības dažāda veida institūcijām, kas veic inspicēšanu” standarta prasībām.

2.6. Publiskā iepirkuma organizēšana

2.6.1. Vispārīgi nosacījumi

Lai nodrošinātu transportlīdzekļu tehnisko kontroli kā vienu no tehniskās apskates sastāvdaļām, CSDD iepirks šo pakalpojumu no uzņēmējiem Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā.

Iepirkuma priekšmets būs tehniskās kontroles pakalpojums, kura pasūtītājs būs CSDD un kuru komersantam būs tiesības veikt noteiktā reģionā, atbilstoši 2.2.apakšnodaļā apskatītam reģionu iedalījumam. Rīgā paredzēts iepirkt pakalpojumu no 4 uzņēmējiem (2 vieglās un 2 kravas stacijas). Līdz ar to, Latvijā kopā tiks iepirkta pakalpojumu sniegšana 31 vieglo transportlīdzekļu un 14 kravas transportlīdzekļu tehniskās apskates stacijās (publiskā iepirkuma nolikumā tiks precizēta tehnisko apskašu staciju specifikācija- tehniskās apskates stacijas posteņu, līniju skaits un citi tehniskās apskates stacijai nepieciešamo kapacitāti raksturojošie rādītāji). Pakalpojuma sniegšana katrā reģionā iepirkumā tiks veidota kā atsevišķa lote.

Ievērojot ārējā audita norādīto, ka, veidojot universālās tehniskās apskates stacijas (gan smago, gan vieglo transportlīdzekļu vienā stacijā), ir iespējams optimizēt darbības izmaksas, kravas un vieglo transportlīdzekļu tehniskās apskates stacijas vienā reģionā varētu būt apvienotas vienā lotē.

Pretendents tiesības veikt tehnisko kontroli noteiktā reģionā iegūs atklāta konkursa kārtībā, ko paredzēts izsludināt līdz 2021.gada septembrim.

2.6.2. Tehniskā specifikācija

Iepirkuma specifikācijā tiks precīzi aprakstīti uzdevumi, nosacījumi un prasības, kas pretendentam būs jānodrošina, lai varētu saņemt akreditāciju, kā arī līguma izpildē, iegūstot tiesības sniegt pakalpojumu:

  - tehniskās apskates stacijas infrastruktūras ģeogrāfiskais novietojums;

  - noteikta minimāli nepieciešamā tehniskās apskates stacijas kapacitāte atbilstoši paredzamajam apskašu apjomam;

  - prasības tehniskās apskates stacijas ēkām, diagnostikas iekārtām u.c. aprīkojumam, teritorijai un iekārtojumam;

  - prasības darbiniekiem, to kvalifikācijai;

  - tehniskās apskates stacijas darba laiki u.c. pieejamības nosacījumi;

  - prasības IT un sakaru tehnoloģijām, datu aizsardzībai;

  - risku pārvaldība;

  - pārvaldības sistēmas ieviešana, kas akreditēta atbilstoši LVS EN ISO/IEC 17020:2013 „Atbilstības novērtēšana. Prasības dažāda veida institūcijām, kas veic inspicēšanu” standarta prasībām;

  - u.c. prasības.

2.6.3. Pretendentu kvalifikācijas kritēriji

Lai pārliecinātos par uzņēmuma spēju piesaistīt finanšu līdzekļus darbības veikšanai, kā arī spēju veikt sniegt konkrēto pakalpojumu, pretendentiem  tiks noteikti šādi kvalifikācijas kritēriji:

  - bankas garantijas par finanšu pieejamību;

  - pieredze tehnisko procedūru organizēšanā, klientu apkalpošanā, IT jomā, darba drošības un vides aizsardzības u.c. jautājumu vadīšanā;

  - atbilstošs biznesa plāns.

Pretendentu kvalifikācijai netiks prasīta ne tehniskās apskates stacijas, ne arī ēkas, zemes vai citu tamlīdzīgu nosacījumu esamība. Konkursa uzvarētājiem tiks dots pietiekams laiks tehniskās apskates stacijas izveidošanai un visu prasību izpildes nodrošināšanai.

2.6.4. Vērtēšanas kritēriji

Ņemot vērā, ka prasības pakalpojuma sniegšanai būs precīzi definētas, noteicošais vērtēšanas kritērijs iepirkuma uzvarētāja noteikšanai būs cena, par kādu pretendents piedāvā sniegt tehniskās kontroles pakalpojumu CSDD konkrētā reģionā.

2.6.5. Līgumu slēgšana

Pēc iepirkuma procedūras noslēguma līgumi ar uzņēmumiem, kas ieguvuši tiesības veikt tehnisko kontroli, tiks slēgti uz desmit gadiem, norādot, ka darbu var uzsākt pēc tehniskās apskates stacijas akreditācijas. Līguma teksts būs pievienots iepirkuma dokumentācijai.

Iepirkuma līgumu ir plānots slēgt uz desmit gadiem, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 60.panta ceturtajā daļā paredzēto, ka iepirkuma līgumu var slēgt uz laiku, kas pārsniedz piecus gadus, ja tas ir būtiski nepieciešams iepirkuma līguma izpildes nodrošināšanai ar iepirkuma līguma priekšmetu tieši saistītu tehnisku vai ekonomisku apstākļu dēļ.

Konkrētajā gadījumā ir konstatējami tādi tehniski un ekonomiski apstākļi, kas izpaužas kā samērīga termiņa došana uzņēmējiem jaunu tehnisko apskašu staciju celtniecībai, esošo telpu un iekārtu pielāgošanai un pakalpojuma ieviešanai, kam vienlaikus jābūt samērojamam ar periodu, kad ieguldītās  investīcijas atmaksājas. Uz to norāda arī SIA “Ernst & Young Baltic” veiktais ārējais audits, kurā tika izvērtēts piedāvātais transportlīdzekļu tehniskās apskates tīkls, tehniskās apskates uzņēmumu darbības ekonomiskais pamatojums, kā arī pakalpojumu iespējamās cenas.  Līguma termiņam esot tikai līdz 5 gadiem, pastāv risks, ka pakalpojuma maksa būs būtiski augstāka, nekā tad, ja ieguldījums tiek atmaksāts ilgākā periodā. Bez tam, tas sašaurinātu arī potenciālo pretendentu loku.

Līgumos, cita starpā, būs jāparedz arī pietiekamas kapacitātes nodrošināšana tehniskās apskates stacijās, lai  klientu apkalpošanu veiktu operatīvi, bez ilga gaidīšanas laika. Līdz ar to, nākotnē var rasties nepieciešamība pēc papildus kapacitātes, tāpēc publiskajā iepirkumā jāparedz arī mehānismi staciju kapacitātes palielināšanai. Bez tam, iepirkuma dokumentācijā jāparedz arī kārtība un nosacījumi, ar kādiem laika gaitā mainoties noteiktiem apstākļiem, var pārskatīt līguma nosacījumus.

  - Ietekme uz valsts budžetu

CSDD darbība jau kopš tās izveidošanas ir organizēta pēc pašfinansēšanas principa. CSDD budžetu veido ieņēmumi par pakalpojumu sniegšanu, savukārt, visi izdevumi, nodrošinot visu funkciju, tajā skaitā valsts deleģēto, izpildi tiek segti no sava budžeta. Bez tam, CSDD katru gadu iemaksā dividendes valsts budžetā.

Šobrīd CSDD nodrošina arī maksas iekasēšanu par tehnisko apskati visās tehniskās apskates stacijās, savukārt, no šīs naudas maksā uzņēmumiem par tehniskās kontroles veikšanu un finansē tehniskās apskates uzraudzības un nodokļu un soda naudu administrēšanas funkcijas, kas ir viena no lielākajām izmaksu pozīcijām CSDD budžetā.

Ja tehnisko kontroli turpmāk veiks tehniskās kontroles pakalpojuma sniedzēji, kas izraudzīti Publisko iepirkumu likumā noteiktā kārtībā, un samaksu par tehnisko apskati iekasēs CSDD, tad finansējums tehniskās apskates uzraudzībai un nodokļu un soda naudu administrēšanai saglabāsies no tehniskās apskates maksājumiem un valsts budžeta līdzekļi tam nebūs nepieciešami.

Kā jau iepriekš norādīts, CSDD vienlaikus ar tehniskās apskates maksājumu iekasēšanu, veic valsts uzliktu dažādu pienākumu un maksājumu (transportlīdzekļu ekspluatācijas nodoklis, uzņēmuma vieglo transportlīdzekļu nodoklis, naudas sodi par pārkāpumiem ceļu satiksmē) izpildes kontroli un arī iekasēšanu visās TA stacijās. Katru gadu budžetā tiek iekasēti apmēram 143 miljoni eiro atbilstoši esošajam CSDD nodokļu un soda naudu nomaksas  (transportlīdzekļu ekspluatācijas nodoklis, uzņēmuma vieglo transportlīdzekļu nodoklis, naudas sodi par pārkāpumiem ceļu satiksmē u.c.) administrēšanas modelim.

2.8. Risku izvērtēšana, nodrošinājums un rīcība līgumsaistību nepildīšanas gadījumā

Transportlīdzekļu tehniskā apskate ir obligāts un būtisks nosacījums satiksmes drošības nodrošināšanai, kas jāveic regulāri, tāpēc šī pakalpojuma sniegšanā nav pieļaujami pārtraukumi. Tāpēc iepirkuma laikā, kā arī turpmāk, līguma izpildes procesā jāparedz rīcība procesa nepārtrauktības nodrošināšanai katrā reģionā.

Piemēram, ja kādā reģionā iepirkumā nav pieteicies neviens prasībām atbilstošs pretendents, iepirkuma uzvarētājs neizpilda līguma saistības un nevar iziet tehniskās apskates stacijas akreditāciju, vai arī akreditētais uzņēmums kādu iemeslu dēļ pārtrauc tehniskās apskates veikšanu pirms līguma termiņa beigām, tiek sludināts atkārtots iepirkums, bet līdz tā beigām CSDD sarunu procedūras ceļā piedāvā uz laiku pakalpojumu sniegt uzņēmumiem, kas to veic kādā citā reģionā.

Lai veicinātu līguma saistību izpildi, slēdzot līgumu par tehniskās apskates veikšanu, iepirkuma uzvarētājs iemaksā drošības naudu, kuru neatgūst, ja netiek izveidota un akreditēta tehniskās apskates stacija.

2.9. CSDD iziešana no transportlīdzekļu tehniskās kontroles tirgus

    - Tehniskās kontroles veikšana tehniskās apskates ietvaros

CSDD jau šobrīd ir pilnībā pārtraukusi veikt transportlīdzekļu tehniskā stāvokļa kontroli tehniskās apskates ietvaros, vienlaicīgi nodrošinot tehniskās kontroles pakalpojuma uzraudzību, tā sniegšanai  akreditētajos uzņēmumos.

2.9.2. CSDD līdzdalības izbeigšana tehniskās kontroles veikšanai akreditētos uzņēmumos

Ņemot vērā, ka CSDD turpmāk veiks tikai tehniskās kontroles uzraudzības funkcijas un tehniskās kontroles veicēji tiks izvēlēti publiska iepirkuma kārtībā, lai nodrošinātu godīgu un vienlīdzīgu konkurenci, kā arī varētu veikt neatkarīgu uzraudzību, CSDD, izvērtējot līdzdalību tehniskās kontroles veikšanai akreditētos uzņēmumos – SIA “Auteko&TÜV Latvija”, SIA “Autests”, SIA “Scantest” (20%) un SIA “Venttests” (50%), ir secinājusi, ka līdzdalība ir izbeidzama. Lai izbeigtu līdzdalību šajās kapitālsabiedrībās, CSDD nepieciešama Ministru kabineta atļauja.

Satiksmes ministrija ir sagatavojusi Ministru kabineta rīkojuma projektu “Par atļauju izbeigt līdzdalību un pārdot VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija” piederošās SIA „Auteko & TÜV Latvija”,  SIA „Scantest”, SIA „Venttests” un SIA „Autests” kapitāla daļas”, kurā paredzēts, ka līdz 2020.gada 30.novembrim CSDD nodrošinās kapitāla daļu novērtēšanu un publiskas izsoles uzsākšanu.

  - Tehniskās apskates staciju tīkla un sistēmas ārējais vērtējums

Informatīvajā ziņojumā aprakstītajai plānotajai tehniskās apskates sistēmai 2019.gada augustā - septembrī ārējo auditu veica SIA “Ernst & Young Baltic”. Tika izvērtēts piedāvātais transportlīdzekļu tehniskās apskates tīkls, tehniskās apskates uzņēmumu darbības ekonomiskais pamatojums, kā arī pakalpojumu iespējamās cenas, kā arī izvērtētas tehniskās apskates uzraudzības un nodokļu un soda naudu administrēšanas izmaksas. Tāpat, tika salīdzinātas tehnisko apskašu sistēmas Latvijas kaimiņvalstīs, un šādu modeļu iespējamība Latvijā, kā arī izmaiņu ietekme uz Latvijas patērētājiem un uzņēmējdarbības vidi. Auditā tika secināts, ka koncepcijā paredzētais tehniskās apskates realizācijas modelis nodrošina iespēju CSDD pilnvērtīgi un efektīvi realizēt tai deleģētos valsts pārvaldes uzdevumus un ar tiem saistīto procesu uzraudzību.

Ārējā audita ziņojuma secinājumi:

- Baltijas valstu tehniskās apskates sistēmu salīdzinājums un analīze:

Tehnisko apskašu uzraudzība un kontrole Latvijā ietver vairāk funkcijas, nekā kaimiņvalstīs.

Tehnisko apskašu uzraudzības un kontroles izmaksas Latvijā ir iekļautas pakalpojuma gala cenā, nodrošinot sociāli godīgo šādu izmaksu segšanu, augstāku nenomaksāto sodu un ar transportlīdzekļiem saistīto nodokļu iekasēšanu. Lietuvā un Igaunijā uzraudzība un kontrole iekļauj mazāk funkciju/darbību un tiek apmaksāta no valsts budžeta.

Transportlīdzekļu tehniskās kontroles (transportlīdzekļu tehniskās atbilstības pārbaudes) cenas (bez uzraudzības izmaksām) Latvijā ir zemākās Baltijā.

Tehniskās apskates kvalitāte tiek vērtēta pēc brāķēšanas koeficienta – cik transportlīdzekļi neiziet tehnisko apskati ar pirmo mēģinājumu un kāda ir šī rādītāja dinamika laikā un attiecībā pret transportlīdzekļu vidējo vecumu. Igaunijā šis rādītājs ir viszemākais Baltijā, Lietuvā – visaugstākais. Latvijā šis rādītājs ir tuvu Lietuvai.

- Tehniskās apskates staciju tīkls un piedāvājuma pietiekamības analīze:

Ārējā audita analīzes rezultātā ir aprēķināts un prognozēts tehniskās apskates staciju kapacitātes pārpalikums vai nepietiekamība darba stundās. Spriežot pēc iegūtajiem rezultātiem, dažās tehniskās apskates stacijās, reaģējot uz palielinātu pieprasījumu ir iespējams rast risinājumu palielinot darba laiku vai darba dienu skaitu nedēļā, lai pilnībā apmierinātu pieprasījumu. Līdz ar to ne visos gadījumos būtu nepieciešama jaunu tehniskās apskates staciju būvniecība vai tehniskās apskates stacijas kapacitātes palielināšana.

- Peļņas lūzuma-bezzaudējuma punkti un cenu prognoze 10 gadu periodam:

Tehniskās apskates stacijām visas izmaksas ir fiksētas.

Esošo tehniskās apskates staciju darbības turpināšana ir izdevīgāka, nekā jaunu tehniskās apskates staciju būvniecība, tehniskās apskates staciju darbība ir sākotnējā kapitāla intensīva. Jaunas tehniskās apskates stacijas būvniecības gadījumā, peļņas lūzuma-bezzaudējuma punkts varētu būt virs šodienas transportlīdzekļu tehniskās kontroles cenām.

Pie šībrīža transportlīdzekļu tehniskās kontroles cenām, vieglo transportlīdzekļu tehniskās apskates stacijas «subsidē» smago transportlīdzekļu tehniskās apskates stacijas, transportlīdzekļu tehniskās apskates staciju peļņas lūzuma– bezzaudējuma punkti ir augstāki par šobrīd noteiktajām tehniskās apskates cenām smagajiem transportlīdzekļiem. Gadījumā, ja tiek veidota tikai smago transportlīdzekļiem stacija, un tam pašam uzņēmumam nebūtu vieglo transportlīdzekļu tehniskās apskates stacijas, pie esošajām tehniskās apskates cenām šāda darbība nebūtu finansiāli izdevīga bez papildu subsīdijām.

Smago transportlīdzekļu tehniskās apskates stacijās Latvijā ir novērojams piedāvājuma pārpalikums, līdz ar ko iespējama smago transportlīdzekļu tehniskās apskates stacijas darbības efektivizācija. Tehniskās apskates staciju tīkls šobrīd balstās uz principu, ka minimālais attālums līdz smago transportlīdzekļu tehniskās apskates stacijai no jebkuras apdzīvotas vietas Latvijā nepārsniedz 70 km. Ņemot vērā šo attālumu tiek secināts, ka smago transportlīdzekļu tīkls šobrīd ir optimāls, lai nodrošinātu tehniskās apskates procesu smagajiem transportlīdzekļiem.

Universālās tehniskās apskates stacijas (gan smago, gan vieglo transportlīdzekļu tehniskās apskates līnijas vienā tehniskās apskates stacijā) gadījumā ir iespējams optimizēt darbības izmaksas, īpaši attiecībā uz darba algām, piemēram, pilnvērtīgi nodarbinot tehniskās apskates stacijas inspektorus, kas savādāk nebūtu pilnībā noslogoti.

Publiska iepirkuma rezultātā, katras jaunas tehniskās apskates stacijas izbūvei būs ietekme uz gala cenu patērētājam, jo saprātīgs investors paredzēs visu kapitālieguldījumu atmaksāšanos no pakalpojuma cenas.

Ņemot vērā to, ka šobrīd kopumā ir novērojama kapacitātes pietiekamība (izņemot Smiltenes un Līvānu reģionus, kur ir pieprasījums, bet nav tehniskās apskates staciju), bet nākotnē var rasties nepieciešamība pēc papildu kapacitātes, ārējā audita ieteikums ir publiskā iepirkumā paredzēt mehānismus Tehnisko apskašu staciju kapacitātes palielināšanai, piemēram, paredzot iespējas papildus tehnisko apskašu staciju vai līniju celtniecībai nākotnē, darba laiku maiņai, u.tml.

- Tirgus daļas ierobežošanas nepieciešamība

Ārējā auditā secināts, ka  konkurences sekmēšanai ir atbalstāma ideja tehniskās apskates pakalpojumu pieļaut iepirkt no vairākiem tirgus dalībniekiem, bet vienā reģionā izvēloties vienu pakalpojuma sniedzēju, Rīgā paredzēt vismaz 2 komersantus, sadalot Rīgu 4 lotēs, un nosakot ierobežojumus minētājām lotēm.

3. Kopsavilkums

Informatīvais ziņojums par tehniskās apskates pakalpojuma attīstību 2021.-2030.gadam paredz jaunu darbības modeli transportlīdzekļu tehniskās apskates jomā, saskaņā ar kuru, atbilstoši Ceļu satiksmes likuma 4.panta piektajai daļai, CSDD arī turpmāk veiks transportlīdzekļu valsts tehnisko apskati, tomēr tehniskās kontroles pakalpojumus iepirks Publisko iepirkumu likumā noteiktā kārtībā, vienlaicīgi katrā tehniskās apskates stacijā nodrošinot tehniskās apskates procesa uzraudzību, kā arī normatīvajos aktos noteikto maksājumu iekasēšanu un valsts deleģēto funkciju izpildi.

Tehniskās apskates procesa uzraudzību CSDD nodrošinās, uzturot valsts transportlīdzekļu un to vadītāju reģistru, realizējot komersantu darbības kontroles pasākumus, uzturot videonovērošanas sistēmas, nodrošinot tehniskās kontroles inspektoru apmācību un atestāciju, u.c. uzraudzības procesus, kā arī veicot tehniskās kontroles uz ceļiem saskaņā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2014/47/ES par Savienībā izmantotu komerciālo transportlīdzekļu tehniskajām pārbaudēm uz ceļiem un par Direktīvas 2000/30/EK atcelšanu prasībām.

Tāpat CSDD nodrošinās maksas iekasēšanu par tehnisko apskati saskaņā ar Ceļu satiksmes likuma 4.panta piekto daļu izdotajos Ministru kabineta noteikumos noteiktajā apmērā visās tehniskās apskates stacijās, savukārt, no šīs naudas maksās komersantiem par tehniskās kontroles veikšanu un finansēs tehniskās apskates uzraudzības funkcijas. Savukārt, iepirkuma priekšmets būs tehniskās kontroles pakalpojums, kura pasūtītājs būs CSDD un kuru komersantam būs tiesības veikt noteiktā reģionā.

Satiksmes ministrija, izvērtējot informatīvajā ziņojumā aprakstītās tehniskās apskates pakalpojuma attīstības 2021.-2030.gadam tiesiskos un praktiskos aspektus, uzskata, ka ziņojumā ietverto pasākumu realizācija ļaus sekmīgi ieviest Direktīvu 2014/45/ES, precizēs prasības tehniskās kontroles veicēju ienākšanai tirgū, vienlaicīgi saglabājot transportlīdzekļu valsts tehnisko apskati kā būtisku mehānismu ceļu satiksmes drošībai, aizsargājot cilvēku, viņa veselību un dzīvību, kas ir viena no cilvēka pamattiesībām.

Līdz brīdim, kad tehniskās kontroles pakalpojumu uzsāks sniegt komersanti, kas izvēlēti publiskas iepirkuma procedūras rezultātā, Satiksmes ministrija nodrošinās, ka tiek pagarināta akreditācija komersantiem, kas akreditēti saskaņā ar Ceļu satiksmes likuma 16.panta trešo daļu.

Satiksmes ministrs								Tālis Linkaits

Iesniedzējs: Valsts sekretāre							Ilonda Stepanova

Reinis Nīmanis, 67025719

reinis.nimanis@csdd.gov.lv